Progetto di reti Logiche

[Progetto n° 8: Memoria con accesso a Stack]

[Edoardo Nicitra – Ismaele Negri]

# Introduzione

Il progetto proposto riguarda la realizzazione di un modulo per la gestione di una memoria con accesso a stack (LIFO – Last In, First out), un componente estremamente comune, nonché fondamentale, in moltissime architetture digitali.

Lo scopo di una memoria a stack è quella di memorizzare e recuperare i dati seguendo una logica di inserimento che favorisce l’accesso ai dati inseriti più recentemente, risultando particolarmente utile per situazioni come la gestione di chiamate di funzione.

Obiettivo del progetto

Realizzare un modulo sequenziale che implementi una memoria con accesso a stack con prodonfità fissata a 8 elementi e dove ciascun elemento presenta una lunghezza fissa di 8 bit.

Il modulo deve poter gestire operazioni di inserimento (PUSH) e di rimozione dell’elemento in cima allo stack (POP).

Inoltre deve poter segnalare errori in caso di aggiunta di elementi a stack già pieno ed in caso di rimozione di elementi a stack vuoto

Requisiti del progetto

- profondità fissa di 8 elementi e ciascun elemento è composto di 8 bit

- operazioni richieste:

  - CLEAR, azzera lo stato dello stack in modo sincrono

  - PUSH, inserisce un dato in cima allo stack

  - POP, rimuove un dato in cima allo stack

- Segnali di stato (e di errore):

  - ISFULL, indica che lo stack è pieno

  - ISEMPTY, indica che lo stack è vuoto

  - PUSHERROR, errore in fase di inserimento

  - POPERROR, errore in fase di rimozione

- Altri segnali necessari:

  - RST (reset), che azzera lo stato dello stack in modo asincrono

  - DIN (data in), per i dati in ingresso in fase di inserimento

  - DOUT (data out), per i dati in uscita in fase di rimozione

  - CLK (clock), per sincronizzare le varie operazioni nel modulo

Ipotesi del progetto

- Ogni operazione eccetto quella di reset opera in ambiente sincrono, regolato da un segnale di clock

- Ogni operazione viene attivata da un segnale ad essa dedicato e dura un ciclo di clock

- Il modulo non gestisce accessi simultanei (operazioni tutte sequenziali)

- Profondità di stack e degli elementi fissa

Limitazioni del progetto

- Profondità dello stack e degli elementi limitata (per ipotesi del progetto)

- Nessun controllo di priorità (per ipotesi, non necessario)

- Nessun controllo per accessi concorrenti (non previsto nel progetto)

Verifica della correttezza tramite simulazione

Il progetto richiede anche la realizzazione di un test-bench per verificare il corretto funzionamento del modulo. In particolare, bisogna effettuare la simulazione su modello Post Place & Route, cercando di realizzare il test-bench affinché stimoli il percorso critico, cioè in modo che vengano valutati tutti i casi limite del modulo.

# Specifica

Specifica generale

Il sistema progettato è un modulo sequenziale per la gestione di una memoria a stack (LIFO), con profondità fissata e pari a 8 elementi, ciascuno di 8 bit.

Il modulo opera sincronicamente, tramite l’uso di un segnale di clock, ed è inoltre pensato per poter controllare segnali di stato e potenziali errori.

(PENSAVO DI RISCRIVERE UN PO’ MEGLIO LA PARTE QUI SOTTO)

Il modulo pensato si divide in tre moduli:

- Memory, modulo principale del progetto contenete tutto il necessario alla progettazione della memoria a stack

- RippleCarryAdder, modulo secondario atto alla gestione dello stack pointer

- FullAdder, modulo secondario creato al fine della realizzazione del modulo RippleCarryAdder

Modulo – Memory (Top-Level / principale)

- Contiene logica di controllo della memoria stessa (quindi la logica di controllo dello stack)

- Gestisce la memoria interna come array di registri

- Utilizza uno stack pointer vettoriale per accedere alla posizione corrente in memoria

- Gestisce i segnali di stato e i potenziali errori

- Gestisce le operazioni di PUSH, POP, CLEAR, RESET (RST)

Modulo – RippleCarryAdder (secondario)

- Implementa un rippleCarryAdder (sommatore a propagazione di riporto)

- Utilizzato nel modulo Memory per incrementare o decrementare lo stack pointer

Modulo – FullAdder (secondario)

- Componente base del RippleCarryAdder

- Esegue la somma di singoli bit con riporto

## Interfaccia del sistema

Il modulo da progettare si compone di 6 segnali di ingresso e 5 segnali di uscita.

Tra i segnali di ingresso si trovano:

- DIN: segnale di tipo std_logic_vector, che trasporta i dati in ingresso nella memoria in codifica binaria su 8 bit

- PUSH: segnale di tipo std_logic in codifica binaria su 1 bit, che impone l’inserimento dei dati  in cima allo stack.

- POP: segnale di tipo std_logic in codifica binaria su 1 bit, che impone la rimozione dell’elemento in cima allo stack

- CLEAR: segnale di tipo std_logic in codifica binaria su 1 bit, che impone un azzeramento in modo sincrono dello stack pointer e di tutti gli elementi negli spazi della memoria (reset)

- RST: segnale di tipo std_logic in codifica binaria su 1 bit, il cui comportamento è come quello di clear, ma in modo asincrono

Tra i segnali di uscita si trovano:

ISFULL: segnale di tipo std_logic in codifica binaria su 1 bit, che segnale il riempimento totale dello stack

ISEMPTY: segnale di tipo std_logic in codifica binaria su 1 bit, che segnale lo svuotamento totale dello stack

- POPERROR: segnale di tipo std_logic in codifica binaria su 1 bit, che segnala un’operazione di pop eseguita su stack vuoto

- PUSHERROR: segnale di tipo std_logic in codifica binaria su 1 bit, che segnale un’operazione di push eseguita su stack pieno

- DOUT: segnale di tipo std_logic_vector in codifica binaria su 8 bit, che espone i dati rimossi dallo stack in seguito ad un’operazione di pop

Relazioni tra i segnali

- CLK – Altri segnali: il modulo di memoria è realizzato in ambiente di tipo sincrono, pertanto le varie operazioni che si svolgono al suo interno, dettate dai segnali di ingresso, avvengono solo sotto fronte di salita del segnale di clock

- PUSH – DIN: il dato presente in DIN può essere immesso in cima allo stack solo a fronte del segnale di PUSH

- POP – DOUT: solo a fronte di un’operazione di POP, il dato viene passato dalla cima dello stack al segnale DOUT

- PUSH – ISFULL – PUSHERROR: il segnale di PUSHERROR, si attiverà solo a fronte di un’operazione di PUSH, quando il segnale ISFULL è attivo

- POP – ISEMPTY – POPERROR: il segnale di POPERROR, si attiverà solo a fronte di un’operazione di POP, quando il segnale ISEMPTY è attivo

Modalità d’uso del sistema

- OPERAZIONE DI INSERIMENTO: per inserire un dato all’intero della memoria è necessario porre ad “1” il segnale di push, in quel modo i dati in DIN vengono spostasti in cima allo stack e lo stack pointer viene incrementato di 1

- OPERAZIONE DI RIMOZIONE: per rimuovere un dato dalla memoria, dalla sua cima (memoria a stack), è necessario porre il segnale di pop ad ‘1’; in quel modo i dati in cima alla memoria sono spostasti su VOUT, lo spazio in cima alla memoria viene ripulito assegnando il valore U (undefined) e lo stack pointer viene decrementato

- OPERAZIONE DI RESET SINCRONA/ASINCRONA: per azzerare la memoria, ossia ogni suo spazio al suo interno, è necessario porre ad “1” il segnale di RST in caso si volesse un reset a prescindere dallo stato della memoria, oppure porre ad “1” il segnale di CLEAR in caso si volesse un reset sincronizzato con il resto dei segnali della memoria (RST escluso).

- NOTA SU RST: nello scopo di questo progetto è possibile modificare il valore di RST per questioni di simulazione/testing, ma il segnale RST dovrebbe in realtà essere usato dal sistema per riportare la memoria in uno stato noto a prescindere dalla situazione (asincronia)s, non come segnale di input da parte dell’utente, il che risulta consono con la specifica di un modulo di memoria a stack che lavori in ambiente sincrono

Descrizione della modalità di utilizzo del sistema, per esempio mediante un semplice diagramma temporale.

## Architettura del sistema

Questa sezione descrive l’architettura d’insieme del sistema, i moduli che lo compongono, le connessioni tra tali moduli e tutto quanto è necessario per comprendere il funzionamento globale del sistema. In questa fase è importante evidenziare le opportunità di generalizzazione e di riuso dei componenti. Il modo migliore per descrivere l’architettura è mediante uno schema a blocchi, opportunamente commentato. La decomposizione deve essere:

- Sufficientemente dettagliata da rendere chiaro il funzionamento complessivo

- Sufficientemente di alto livello, evitando di evidenziare moduli eccessivamente semplici

Questo principio deve valere anche per la descrizione dei moduli più complessi.

## Modulo 1

Ogni sezione dedicata ad un modulo deve specificare l’interfaccia del modulo stesso (segnali, codifica, tipo,…) ed il suo comportamento. Per i moduli più semplici, il comportamento può essere descritto in forma discorsiva, aiutandosi, ove possibile, con rappresentazioni semi-formali quali equazioni, pseudo-codice, …

Per i moduli complessi è consigliabile introdurre un ulteriore livello di gerarchia, ovvero descrivere la funzionalità in termini architetturali mediante uno schema a blocchi costituito a sua volta da sotto-moduli.

## Modulo 2

Come sopra.

## Modulo N

Come sopra.

# Verifica

Questa sezione descrive l’approccio che si intende seguire per il testing.

## Test-bench

Questa sezione descrive l’architettura del test-bench e la modalità di verifica della correttezza del sistema. Sebbene durante la progettazione sarà necessario sviluppare test-bench per diversi componenti, questa sezione deve riportare unicamente il test-bench-del sistema top-level.

## Casi d’uso

Questa sezione descrive brevemente i casi d’uso del sistema, ovvero le condizioni di utilizzo che il test-bench riproduce per il testing del sistema.