Memoria a stack 8x8

Autori: [Edoardo Nicitra – Negri Ismaele]

# 1) Introduzione

Il problema proposto riguarda la realizzazione di una memoria con accesso stack (tipo LIFO: Last In First Out), con dimensione di 8 parole da un byte (8 bit).

Il progetto implementa una memoria a stack sincrona, in cui tutte le operazioni sono campionate sul fronte di salita del clock. L’obiettivo è garantire un comportamento corretto per le operazioni di push, pop e clear, con gestione degli stati e degli errori.

# 2) Specifica del sistema

## Interfaccia

- DIN (8 bit): parola in ingresso alla memoria.
- PUSH (1 bit): comando per inserimento dati.
- POP (1 bit): comando per estrazione dati.
- CLEAR (1 bit): resetta la memoria.
- RST (1 bit): reset sincrono.
- CLK (1 bit): segnale di clock.
- DOUT (8 bit): parola in uscita dalla memoria.
- ISFULL (1 bit): indica che la memoria è piena.
- ISEMPTY (1 bit): indica che la memoria è vuota.
- PUSHERROR (1 bit): errore su push quando la memoria è piena.
- POPERROR (1 bit): errore su pop quando la memoria è vuota.

## Note

Le operazioni PUSH, POP e CLEAR richiedono due cicli di clock per essere visualizzate tramite I segnali di uscita.

Nel caso in cui PUSH e POP siano asseriti simultaneamente, il sistema non esegue alcuna operazione. Non è previsto che PUSH o POP siano alti contemporaneamente a CLEAR.

# 3) Architettura generale

L’architettura è composta da:

- Un modulo che gestisce un array di 8 elementi ciascuno di 8 bit (memory)

- Un modulo che “sincronizza” gli ingressi (syncer)

- Un modulo atto al controllo e gestione dello stato di errore (status_controller)

- Un modulo per la gestione dei casi di pop push simulanei (pop_push_selector) e la corretta selezione di pop e push

- In piu, si aggiunge il modulo top-level “stack” che collega e racchiude gli altri moduli

# 4) Comportamento operativo

Le operazioni PUSH, POP e CLEAR vengono eseguite in due cicli di clock.

Durante un PUSH, se la memoria non è piena, il dato presente su DIN viene inserito nello stack e, se è il primo dato, il segnale ISEMPTY passa a 0; se è l’ottavo, ISFULL passa a 1.

Durante un POP, se la memoria non è vuota, il dato in cima allo stack viene presentato su DOUT e rimosso; se è l’ultimo dato, ISEMPTY passa a 1.

L’operazione di CLEAR forza lo svuotamento dello stack: dopo due cicli di clock, ISEMPTY viene asserito. Tuttavia, DOUT mantiene il valore dell’ultima parola estratta.

Se si tenta un PUSH con memoria piena (ISFULL=1), dopo due cicli si attiva PUSHERROR per un ciclo di clock.

Analogamente, alla situazione con PUSH, un POP con memoria vuota (ISEMPTY=1) attiva POPERROR per un ciclo.

Nel caso in cui PUSH e POP siano entrambi alti nello stesso ciclo, il sistema osserva lo stato della memoria, e sceglie se fare pop o push.

# 5) Descrizione dei moduli

## Syncer

Questo modulo è atto a registrare I segnali in ingresso in accordo con le specifiche generali di progetto.

## Push_Pop_Selector

Il modulo Push_Pop_Selector trasforma i segnali push e pop in do_push e do_pop, e genera B_sum per l’incremento o decremento del puntatore. Utilizza la logica half_ok per decidere se è possibile eseguire push e pop simultaneamente.

## Half_ok_calc

Questo modulo è atto al solo scopo di stabilire quale operazione scegliere in caso di pop e push simultanei. Per farlo prende in ingresso il valore dello stack pointer e produce in uscita half_ok (di 1 bit).

Se sp si trova sopra la metà dello stack (valore 100) allora si procede con pop ed il valore di half_ok sarà 0, al contrario sarà 1.

## Push_to_confirm – pop_to_confirm

Sono moduli il cui scopo è assicurarsi che avvengano in modo corretto le operazioni di pop o di push in presenza della simultaneità delle stesse.

Per farlo I moduli necessitano in ingresso half_ok e dei segnali di pop e push e presentano in uscita pop_to_confirm o push_to_confirm

## Do_push_calc - do_pop_calc

Sono I moduli atti al calcolo effettivo e finale di pop e push, anche in relazione allo stato dello stack.

I due moduli prendono in ingresso pop_to_confirm o push_to_confirm oltre che isFullBuffer o isEmptyBuffer, e per ragioni di previnire errati valori dei segnali in uscita, anche il segnale di reset.  In uscita sono prodotti do_push e do_pop (segnali di pop e push usati da sp_controller)

## sp_controller

Il modulo sp_controller gestisce il registro del puntatore (sp_reg) e il valore del puntatore al prossimo indirizzo libero.

Riceve come input do_pop, do_push, isFullBuffer (isFull interno), clear e ovviamente reset e clock.

Produce in uscita il valore del puntatore attuale, prossimo e passa verso altri moduli il carry dell’operazione di incremeto/decremento

## status_controller

Il modulo status_controller genera i segnali pushError e popError tramite logica combinatoria e li registra su fronte di salita del clock. È sensibile a push, pop, isFullBuffer e isEmptyBuffer. La sincronizzazione garantisce la validità dei segnali di errore per un ciclo di clock.

## Full_next_calc – empty_next_calc

È all’interno di questi moduli che vengono prodotti I segnali di stato isFullBuffer ed isEmptyBuffer (ed anche resettati in caso di clear o reset).

Per farlo I due moduli si presentano in modo leggermente diverso anche se il loro scopo è il medesimo. Difatti entrambi hanno come ingressi do_pop, do_push, rst, clear e il corrispettivo valore di stato (segnale interno), ma “full_next_calc” presenta come ulteriore ingresso spNext (puntatore al prossimo indirizzo libero), mentre “empty_next_calc” presenta cout (carry delle operazioni di incremento o decremento dello stack pointer)

## PopErr_next – pushErr_next

Con questi moduli vengono calcolati gli errori popError e pushError, tramite l’uso dei segnali di stato interni isEmptyBuffer o isFullBuffer e l’uso di push_to_confirm o pop_to_confirm (ovviemente si usa un segnale o l’altro in base al modulo a cui ci si riferisce tra I due)

## Assigner

Modulo per la sincronizzazione dei segnali di uscita (passaggio dai segnali di “uscita  interni” a quelli di uscita veri e proprio visibili dall’interfaccio della memoria a stack).

I valori di uscita prodotti sono isFull, isEmpty, popError, pushError ed I valori di isFullBuffer e isEmptyBuffer (avranno lo stesso valore dei corrispettivi segnali di uscita)

## memory

Il modulo memory implementa la memoria come array di registri (mStack). Le operazioni di push e pop sono basate sul valore del puntatore sp. Il segnale clear azzera la memoria in modo sincrono. DOUT viene aggiornato solo durante una pop valida.

## stack (top-level)

Il modulo stack integra tutti i moduli: selector_unit (Push_Pop_Selector), incrementer_decrementer (rippleCarryAdder), memory_unit, status_controller, sp_ctrl. I segnali vengono mappati tra i moduli per garantire il corretto flusso dati e controllo. La sincronizzazione è garantita dal segnale di clock in comune.

# 7) Verifica e test

Il testbench top-level stimola il sistema con sequenze di PUSH, POP e CLEAR. I vettori DIN vengono forniti in ingresso e si osservano DOUT, ISFULL, ISEMPTY, PUSHERROR e POPERROR.

Viene testato il funzionamento in generale del sistema e I casi “critici”. Tali casi critici sono:

- Pop o push consecutivi

- Pop e push simultanei

- Funzionamento di reset e clear in modo distinto

- Priorità del clear sulle operazioni di pop e/o push

- Gestione degli stati full – empty e degli errori che si generano su tali stati

## Frequenza di funzionamento

Dopo una serie di test tramite simulazione Post Place & Route, è stato verificato il funzionamento delle memoria per frequenza di clock comprese tra 500 MHz ed I 333 MHz